KIESERLING Industriefußboden GmbH	FAX: 040 – 7 33 23-50

Albert-Schweitzer-Ring 22

22045 Hamburg

Ausschreibung / Kostenvorplanung KIESERLING ® Stahlfaserbetonsohle

Einheitspreis und Gesamtpreis werden von KIESERLING angegeben

Position    Beschreibung

- Betonsohle

m²

Einheitspreis		      EUR	               	Gesamtpreis                      EUR

Betonbodenplatte dges=                         cm nach dem KIESERLING ® THERMOPLAN-

SYSTEM wie folgt herstellen:

- PE-Unterlagsfolie 100 my liefern und auf einem Feinplanum 1-lagig verlegen,

(Planum bauseits)

- BStG-Lagermatten liefern und verlegen mit der erforderlichen Überdeckung,

gemäß DIN 488 oben Q                         einlagig, unten Q                          einlagig

- Lieferung und Einbau eines Randstreifen aus extrudiertem Schaumstoff,

d= 5 mm gegen alle aufgehenden Bauteile. (ohne Randfugenverguss)

- Betonlieferung B 25

- Fließmittel bzw. Betonverflüssigerzugabe zur Erzielung einer gesteuerten

Schwindmaßreduzierung

- Beton, d=                          cm, einbauen mittels Lasermessverfahren, verdichten,

maschinell abreiben mittels Flügelglätter

- Ebenflächigkeit nach DIN 18202, Teil 5, Zeile 3

- Hartstoffschicht d= 1,0 cm gemäß DIN 18560 aus Korodur VS05,

Hartstoffgruppe A, DIN 1100, liefern und monolithisch einbauen.

- Ausbildung der Arbeits- und Scheinfugen durch maschinelles Einschneiden,

b= 4 mm, t= 20-50 mm, einschl. Kunststoffverguss.

- Nachbehandlung der fertigen Sohle mit einem Curing gegen zu frühes

Austrocknen.

- Industrie-Großflächenheizung mit unterschiedlichen Rohrabständen zur

individuellen Leistungsanpassung für Industriebauten durch im Betonfußboden

eingebrachte Heizregister auf unterer Bewehrungslage liefern und verlegen,

mit Fußbodentemperaturen im physiologisch angenehmen Bereich,

einschl. erf. Rohrhalter, Schutzhülsen, Anschlussbögen und Kupplungen

- 10-jährige Produkthaftung für Sach- und Folgeschäden im Hinblick auf die Industrie-

Großflächenheizung durch den Versicherer des Herstellers

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2			m²			m²

Einheitspreis __________ EUR				Gesamtpreis __________ EUR

Betonpumpengestellung als Zulage zur POS. 1, (inkl. ca. 40 m Rohrleitung)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3				m²

Einheitspreis __________ EUR				Gesamtpreis __________EUR

Abstandhalter für die Lange(n) BStG liefern und einbauen, als Zulage

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bedarfsposition

4

Einheitspreis __________ EUR				Gesamtpreis __________ EUR

Wärmedämmung, d=                             cm aus Roofmate SL oder gleichwertig, einschließlich

Einer zusätzlichen 100 my PE-Unterlagsfolie, als Zulage, falls wärmetechnisch erforderlich

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Angebotssumme (netto):    ___________ EUR

zzgl. MWST 16%:	         	___________ EUR

Angebotssumme:		___________ EUR

Vorname

Name

Firma

Position

Straße

PLZ, Ort

E-Mail

Telefon

(Vorwahl, Rufnummer)

Telefax

(Vorwahl  Rufnummer)